- VY_32_INOVACE_18_CH_9_05

| Šablona č. 18 |  |
| --- | --- |
| Vzdělávací oblast | Člověk a příroda |
| Předmět | Chemie |
| Tematický okruh | Elektrolýza |
| Ročník | 9. |
| Anotace | Materiál obsahuje zadání laboratorní práce vhodné k přenesení na fólii, protokol k doplnění pro žáky a řešení. Žák na základě vlastního pokusu doplní protokol. |
| Autor | Ing. Jitka Hadamovská |
| Očekávaný výstup | Provede elektrolýzu a pochopí její princip |
| Průřezová témata |  |
| Klíčová slova | Elektrolýza, katoda, anoda |
| Druh učebního materiálu | Protokol laboratorní práce |

- Laboratorní práce č.

Datum

- Téma: 		Elektrolýza

Úkol:			Proveďte elektrolýzu roztoku chloridu měďnatého

Pomůcky:		Doplň.

Chemikálie:	Doplň.

Schéma 
aparatury:		Nakresli s použitím šablony a popiš (elektrolyt, roztok chloridu

měďnatého, katoda, anoda, chloridové anionty, měďnaté

kationty, chlor, měď).

Pracovní 
postup: 		Stručně zapiš v minulém čase.

1. Do U – trubice naplněné roztokem chloridu měďnatého vložím uhlíkové elektrody a připojím ke zdroji stejnosměrného napětí.

2. Uzavřu elektrický obvod.

3. Pozoruji dění na elektrodách.

Pozorování: 	Doplňte podle vlastního pozorování:

Kladná elektroda nebo –li …………. přitahuje ………………, což se projevuje …………………………………………….…

Záporná elektroda nebo – li …………přitahuje ………………, což se projevuje ………………………………………………..

Závěr:	Doplň chybějící údaje, vyber správné možnosti.

Chlorid měďnatý se ve vodném roztoku rozkládá na ionty. Tento děj lze zapsat chemickou reakcí:

……………………..			……….. + …………….

- Pojmenuj jednotlivé látky.

Pohyb jednotlivých iontů elektrolytu je usměrňován pomocí stejnosměrného proudu k jednotlivým elektrodám.

Chloridové  - měďnaté anionty se pohybují směrem k anodě – katodě.

- Na anodě – katodě se vylučuje chlor – měď.

Chloridové  - měďnaté kationty  se pohybují směrem k anodě – katodě.

- Na anodě – katodě se vylučuje chlor – měď.

- Laboratorní práce č.

Datum

- Téma: 		Elektrolýza

Úkol:			Proveďte elektrolýzu roztoku chloridu měďnatého

- Pomůcky:

- Chemikálie:

Schéma 
aparatury:

Pracovní 
postup: 		1. Do U – trubice naplněné roztokem chloridu měďnatého jsem

vložil/a  uhlíkové elektrody a připojil/a ke zdroji stejnosměrného napětí.

2. Uzavřel/a jsem elektrický obvod.

3. Pozoroval/a jsem dění na elektrodách.

Pozorování: 	Kladná elektroda nebo –li 		 přitahuje 			, což se projevuje 								.

Záporná elektroda nebo – li 		přitahuje			, což se projevuje 								.

Závěr:	Chlorid měďnatý se ve vodném roztoku rozkládá na ionty. Tento děj lze zapsat chemickou reakcí:

+

Pohyb jednotlivých iontů elektrolytu je usměrňován pomocí stejnosměrného proudu k jednotlivým elektrodám.

anionty se pohybují směrem k 			.

Na 			se vylučuje			.

kationty  se pohybují směrem k 		.

Na 			se vylučuje			.

- Laboratorní práce č.

Datum

- Téma: 		Elektrolýza

Úkol:			Proveďte elektrolýzu roztoku chloridu měďnatého

Pomůcky:		U – trubice, zdroj stejnosměrného napětí, elektrody, zátky,

vodiče, krokosvorky

Chemikálie:	roztok chloridu měďnatého

Schéma 
aparatury:		Nakreslí s použitím šablony, zakreslí zdroj stejnosměrného

napětí a popíší (elektrolyt, roztok chloridu měďnatého, katoda,

anoda, chloridové anionty, měďnaté kationty, chlor, měď).

Pracovní 
postup: 		1. Do U – trubice naplněné roztokem chloridu měďnatého jsem

vložil/a  uhlíkové elektrody a připojil/a ke zdroji stejnosměrného napětí.

2. Uzavřel/a jsem elektrický obvod.

3. Pozoroval/a jsem dění na elektrodách.

Pozorování: 	Kladná elektroda nebo –li anoda přitahuje chloridové  anionty, což se projevuje tvorbou bublinek.

Záporná elektroda nebo – li katoda přitahuje měďnaté kationty, což se projevuje vylučováním kovu.

Závěr:	Chlorid měďnatý se ve vodném roztoku rozkládá na ionty. Tento děj lze zapsat chemickou reakcí:

CuCl2     				Cu2+    +     2Cl-

chlorid			   měďnatý	    chloridový

měďnatý 			    kation	      anion

Pohyb jednotlivých iontů elektrolytu je usměrňován pomocí stejnosměrného proudu k jednotlivým elektrodám.

Chloridové anionty se pohybují směrem k anodě.

Na anodě se vylučuje chlor.

Měďnaté kationty  se pohybují směrem ke  katodě.

Na katodě se vylučuje měď.