- VY_32_INOVACE_17_F_8_15

| Šablona č. 17 |  |
| --- | --- |
| Vzdělávací oblast | Člověk a příroda |
| Předmět | Fyzika |
| Tematický okruh | Elektrické napětí |
| Ročník | 8. |
| Anotace | Materiál je zpracován jako laboratorní práce se zadáním, protokolem pro žáky a částečným řešením. Žák na základě získaných znalostí vyplní přípravnou část. Vlastní měření při laboratorní práci slouží k vypracování řešení. |
| Autor | Pavel Hadraba |
| Očekávaný výstup | Žák prakticky zvládne použití voltmetru při měření elektrického napětí v obvodu. |
| Průřezová témata |  |
| Klíčová slova | Elektrické napětí, voltmetr, jednotky, elektrický obvod, |
| Druh učebního materiálu |  |

- Laboratorní práce č.

- Téma:	     Měření elektrického napětí v obvodu

Úkol:		      Změř elektrické napětí mezi koncovými body různých úseků jednoduchého

elektrického obvodu.

Pomůcky:	    Doplň

Příprava:	1)  Fyzikální veličina

Doplň tabulky

| Měřící přístroj |  |
| --- | --- |
| Název fyzik. veličiny |  |
| Značka fyz. veličiny |  |
| Základní jednotka |  |

| Stupnice v dílkách | Měřící rozsah | Hodnota nejmenšího dílku | Odchylka měření |
| --- | --- | --- | --- |

2)  Nakresli schéma jednoduchého elektrického obvodu, složeného ze zdroje napětí,

dvou rezistorů, spínače. Do obvodu nakresli voltmetr, kterým změříš napětí mezi

svorkami jednoho rezistoru. Nakresli značky +,- k pólům zdroje napětí a

ke svorkám přístroje.

Řešení:	    Sestav elektrický obvod ze dvou stejných žárovek, zdroje napětí a spínače.

Uzavři obvod a zkontroluj  zda žárovky svítí. Při otevřeném elektr. obvodě pomocí

Holtzových svorek připoj voltmetr mezi (1) a (2) bod první žárovky. Zkontroluj správné

připojení na pólech zdroje napětí a voltmetru, nastav měřící rozsah. Změř napětí U12..   		    Nakresli schéma zapojení.

Pokus opakuj zařazením voltmetru mezi body (1) a (3), potom (2) a (3). Zapiš

hodnoty U13 a U23  a nakresli schémata obvodů.

Závěr:	     Zapiš závěr pro zjištěné měření.

- Laboratorní práce č.

- Téma:	     Měření elektrického napětí v obvodu

Úkol:		      Změř elektrické napětí mezi koncovými body různých úseků jednoduchého

elektrického obvodu.

- Pomůcky:

- Příprava:	1)  Fyzikální veličina

| Měřící přístroj |  |
| --- | --- |
| Název fyzik. veličiny |  |
| Značka fyz. veličiny |  |
| Základní jednotka |  |

| Stupnice v dílkách | Měřící rozsah | Hodnota nejmenšího dílku | Odchylka měření |
| --- | --- | --- | --- |

2)  Pouze nákres

- Řešení:

- Závěr:

- Laboratorní práce č.

- Téma:	     Měření elektrického napětí v obvodu

Úkol:		      Změř elektrické napětí mezi koncovými body různých úseků jednoduchého

elektrického obvodu.

Pomůcky:	    zdroj elektrického napětí (12V), dvě stejné žárovky s objímkami, měřící přístroj,   		     spínač, sada spojovacích vodičů, Holtzovy svorky.

Příprava:	1)  Fyzikální veličina

| Měřící přístroj | voltmetr |
| --- | --- |
| Název fyzik. veličiny | Elektrické napětí |
| Značka fyz. veličiny | U |
| Základní jednotka | Volt |

| Stupnice v dílkách | Měřící rozsah | Hodnota nejmenšího dílku | Odchylka měření |
| --- | --- | --- | --- |

Tabulka bude doplněna podle použitého měřícího přístroje

2)  Pouze nákres

- Řešení:

U12 =						            U23 =

- U13 =

- Závěr:	Zápis dle naměřených hodnot.