VY_32_INOVACE_17_F_8_19

Výsledný odpor spotřebičů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe (paralelně)

- Vyber správnou odpověď nebo doplň:

  - Proud v nerozvětvené části elektrického obvodu…………………………………………………..

2)   R = R1  +  R2

3)   Převrácená hodnota výsledného odporu dvou spotřebičů spojených

vedle sebe se rovná součtu převrácených hodnot odporů obou

spotřebičů.

- Elektrické napětí se mění na jednotlivých spotřebičích.

- Výpočtová část:

1)   V obvodu připojeném ke zdroji napětí 230 V jsou paralelně spojeny

rezistory o odporech 550 Ω a 110 Ω.

Vypočti: a) proud v každé větvi

b) celkový proud I v nerozvětvené části elektrického

obvodu

c) celkový elektrický odpor.

2)   Proud 5 A se rozvětvuje do dvou větví s rezistory o odporech 4 Ω

a 6 Ω. Urči proudy v obou větvích.

3)

a) Jaké je napětí mezi uzly A, B podle obrázku?

b) Urči proud v nerozvětvené části elektrického obvodu

a v 1. a 2. větvi.

c) Urči celkový elektrický odpor.

Řešení:

A.  Vyber správnou odpověď nebo doplň:

1)   Proud v nerozvětvené části elektrického obvodu se

rovná součtu proudů ve větvích.

Správná odpověď je  3)  Nesprávné odpovědi – 2) , 4)

B.   Výpočtová část:

1)  U = 230 V,  R1  = 550 Ω, R2  = 110 Ω, R = x Ω, I1   = x A,

I2   = x A

R = (R1  . R2 ) : (R1  + R2 ) = (550 . 110) : (550 + 110) = 91,7 Ω

I = U : R = 230 : 91,7 = 2,5 A

I1  = U : R1  = 230 : 550 = 0,4 A

I2  = U : R2  = 230 : 110 = 2,1 A

# Elektrický proud v nerozvětvené části obvodu je 2,5 A; v 1. větvi je

0, 4 A a ve 2. je 2,1 A. Celkový elektrický odpor je 91,7 Ω.

2)   R1  = 4 Ω, R2  = 6 Ω, I  = 5 A,  R = x Ω, U = x V,  I1   = x A,

I2   = x A

R = (R1  . R2 ) : (R1  + R2 ) = (4 . 6) : (4 + 6) = 2,4 Ω

U = R . I = 2,4 . 5 = 12 V

I1  = U : R1  = 12 : 4 = 3 A

I2  = U : R2  = 12 : 6 = 2 A

Elektrický proud procházející 1. větví je 3 A a 2. větví 2 A.

3)     U = 12 V,  R1  = 60 Ω, R2  = 20 Ω, R = x Ω,  I1   = x A,

I2   = x A,

R = (R1  . R2 ) : (R1  + R2 ) = (60 . 20) : (60 + 20) = 15 Ω

I = U : R = 12 : 15 = 0,8 A

I1  = U : R1  = 12 : 60 = 0,2 A

I2  = U : R2  = 12 : 20 = 0,6 A

# Elektrický proud v nerozvětvené části obvodu je 0,8 A; v 1. větvi je

0, 2A a ve 2. je 0,6 A. Celkový elektrický odpor je 15 Ω.

Mezi uzly A a B je napětí 12 V.

Použitá literatura:

Sbírka úloh z fyziky pro základní školy 3. díl        Bohuněk a kol.