VY_32_INOVACE_17_F_8_20

ZÁVISLOST ELEKTRICKÉHO ODPORU NA VLASTNOSTECH VODIČE

Pokus: Změř elektrický proud předložených vodičů a zapiš do tabulky.

Na základě naměřených hodnot elektrického proudu z pokusů:    1) vypočti elektrický odpor a zapiš do tabulky

2) z tabulky vyhodnoť a) jak závisí elektrický odpor na materiálu vodiče

b) závislost elektrického odporu na délce vodiče

c) závislost elektrického odporu na průměru/ průřezu

vodiče

d) závislost elektrického odporu na teplotě vodiče

| ### LÁTKA | #### Ø VODIČE (mm) | DÉLKA VODIČE (m) | ZDROJ ELEK. NAPĚTÍ (U/V) | #### ELEK. PROUD (I/A) | #### ELEK. ODPOR (R/Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ŽELEZO | 0,4 | 1 | 6 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 0,25 |  |  |  |
| ## KONSTANTAN | 0,3 | 1 | 6 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 0,4 | 1 | 6 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 0,5 | 1 | 6 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 0,25 |  |  |  |
| ### MĚĎ | 0,5 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 0,7 | 1 | 3 |  |  |
|  |  | 0,50 |  |  |  |
|  |  | 0,25 |  |  |  |

| ### LÁTKA | #### Ø VODIČE (mm) | DÉLKA VODIČE (m) | ZDROJ ELEK. NAPĚTÍ (U/V) | #### ELEK. PROUD (I/A) | #### ELEK. ODPOR (R/Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ŽELEZO | 0,4 | 1 | 6 | 2,0 | 3,00 |
|  |  | 0,50 |  | 3,0 | 2,00 |
|  |  | 0,25 |  | 3,5 | 1,71 |
| ## KONSTANTAN | 0,3 | 1 | 6 | 0,5 | 12,00 |
|  |  | 0,50 |  | 1,0 | 6,00 |
|  |  | 0,25 |  | 2,0 | 3,00 |
|  | 0,4 | 1 | 6 | 1,0 | 6,00 |
|  |  | 0,50 |  | 2,0 | 3,00 |
|  |  | 0,25 |  | 3,5 | 1,71 |
|  | 0,5 | 1 | 6 | 1,5 | 4,00 |
|  |  | 0,50 |  | 3,0 | 2,00 |
|  |  | 0,25 |  | 5,0 | 1,20 |
| ### MĚĎ | 0,5 | 1 | 3 | 5,0 | 0,60 |
|  |  | 0,50 |  | 6,0 | 0,50 |
|  |  | 0,25 |  | 6,5 | 0,46 |
|  | 0,7 | 1 | 3 | 6,0 | 0,50 |
|  |  | 0,50 |  | 6,5 | 0,46 |
|  |  | 0,25 |  | 7,0 | 0,42 |
| Tabulka s výsledky |  |  |  |  |  |

Vyhodnocení závěru z pokusů:

- Naměřený elektrický proud v jednotlivých případech vodičů / tabulka viz. výše/.

- a) Velikost elektrického odporu závisí na materiálu vodiče – nejlepšími elektrickými vodiči jsou čisté

kovy – měď a železo, mají malý elektrický odpor; konstantan (slitina kovů : Cu,Ni,Mn) má větší

elektrický odpor, v odborné praxi nazývaný odporový drát.

b) Délka vodiče – čím je delší vodič, tím je větší elektrický odpor a naopak – přímá úměrnost.

c) Průměr/průřez vodiče – čím je větší průměr/průřez vodiče, tím menší je elektrický odpor a naopak – nepřímá

úměrnost.

d) Teplota vodiče – opakovaným měřením žák zjistí, že se vodiče zahřívají a zmenšuje se velikost elektrického

proudu v obvodu, tzn. zvětšuje se elektrický odpor.