- VY_32_INOVACE_17_F_9_02

| Šablona č. 17 |  |
| --- | --- |
| Vzdělávací oblast | Člověk a příroda |
| Předmět | Fyzika |
| Tematický okruh | Reostat - LP |
| Ročník | 9. |
| Anotace | Materiál tvoří zadání laboratorní práce vhodné k vytištění na fólii, protokol pro žáky a částečné řešení. Žák na základě získaných vědomostí a podle údajů na měřidlech doplní přípravnou část. Vlastní pozorování při laboratorní práci slouží k vypracování výsledků. |
| Autor | Ing. Jitka Hadamovská |
| Očekávaný výstup | Ověří si princip reostatu |
| Průřezová témata |  |
| Klíčová slova | Reostat, odpor, rezistor |
| Druh učebního materiálu | Protokol laboratorní práce |

- Laboratorní práce č.

Datum

- Téma:	Reostat

Úkol:	Použij reostat k regulaci elektrického proudu v obvodu s žárovkou

Pomůcky:	Doplň.

Příprava:	1. Fyzikální veličiny:

| Název fyzikální veličiny | Elektrický proud | Elektrické napětí |
| --- | --- | --- |
| Značka fyzikální veličiny |  |  |
| Základní jednotky |  |  |
| Měřidlo |  |  |
| Měřící rozsah |  |  |
| Nejmenší dílek |  |  |
| Odchylka měření |  |  |

Postup:	1. Sestav elektrický obvod podle schématu.

2. Umísti jezdce těsně k bodu A a přesvědč se, zda po uzavření obvodu žárovka svítí.

3. Posunuj jezdce reostatu od bodu A k bodu B. Pozoruj a zapiš, jak se přitom mění světlo žárovky.

4. Mezi žárovku a spínač zařaď ampérmetr, nastav ho na největší rozsah.

5. Změř postupně procházející elektrický proud:

- v poloze jezdce u bodu B ( Imin )

- mezi body A a B

- v poloze jezdce u bodu A ( Imax)

6. Připrav si k měření voltmetr, nastav si vhodný rozsah.

7. Změř postupně napětí u svorek žárovky, když je jezdec:

- u bodu B

- mezi body A a B

- u bodu A

- Schéma:	Nakresli schéma obvodu i se zapojením voltmetru a  ampérmetru.

Výsledky:	1. Zapiš pozorování odpovídající bodu 3 v postupu.

2. Navrhni a doplň tabulku s měřením odpovídající bodu 5 a bodu 7 v postupu.

3. Pomocí údajů nejmenšího a největšího elektrického proudu urči rozsah jeho změny

Imax - Imin.

4. Porovnej napětí v jednotlivých případech bodu 7 v postupu.

Závěr:	Definuj reostat.

Vysvětli, jak se při posouvání jezdce mění elektrický proud v obvodu?

Jaké vlastnosti vodiče se u reostatu využívá?

Jakou změnu proudu reostat v obvodu umožňuje?

- Laboratorní práce č.

- Téma:	Reostat

Úkol:	Použij reostat k regulaci elektrického proudu v obvodu s žárovkou

- Pomůcky:

Příprava:	1. Fyzikální veličiny:

| Název fyzikální veličiny | Elektrický proud | Elektrické napětí |
| --- | --- | --- |
| Značka fyzikální veličiny |  |  |
| Základní jednotky |  |  |
| Měřidlo |  |  |
| Měřící rozsah |  |  |
| Nejmenší dílek |  |  |
| Odchylka měření |  |  |

- Schéma:

- Výsledky:

- Závěr:

- Laboratorní práce č.

- Téma:	Reostat

Úkol:	Použij reostat k regulaci elektrického proudu v obvodu s žárovkou

Pomůcky:	zdroj napětí, vodiče, žárovka, reostat, spínač, ampérmetr, voltmetr

Příprava:	1. Fyzikální veličiny:

| Název fyzikální veličiny | Elektrický proud | Elektrické napětí |
| --- | --- | --- |
| Značka fyzikální veličiny | I | U |
| Základní jednotky | A | V |
| Měřidlo | ampérmetr | voltmetr |
| Měřící rozsah |  |  |
| Nejmenší dílek |  |  |
| Odchylka měření |  |  |

Schéma:

- Výsledky:	1. Při posouvání jezdce k bodu A se žárovka rozsvítí jasněji, posunujeme – li

jezdec k bodu B, jas žárovky slábne.

2.

| bod | B | A B | A |
| --- | --- | --- | --- |
| proud | Imin = |  | Imax = |
| napětí |  |  |  |

3. Imax - Imin =

4. Porovná naměřené hodnoty.

Závěr:	Reostat je rezistor, jehož odpor lze měnit.

Při posouvání jezdce z bodu A do bodu B se velikost elektrického proudu zmenšuje.

U reostatu se využívá délky vodiče. Čím je větší délka vodiče, tím je větší odpor, ale menší proud.

Reostat umožňuje změnu proudu o ………………. Doplní skutečnou hodnotu z údaje Imax - Imin .