VY_32_INOVACE_17_F_9_07

# Transformátor

Doplň tabulku:

(pod tabulku uveď postupy výpočtů)

| N1 z | N2 z | U1 V | U2 V | p | transformace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 40 |  | 80 |  |  |
| 400 |  | 200 | 50 |  |  |
| 600 | 300 | 220 |  |  |  |
|  | 400 | 22 | 220 |  |  |

Řešení:    ▲ transformace nahoru      ▼  transformace dolu

| N1 z | N2 z | U1 V | U2 V | p | transformace |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 40 | 20 | 80 | 4 | ▲ |
| 400 | 100 | 200 | 50 | 0,25 | ▼ |
| 600 | 300 | 220 | 110 | 0.5 | ▼ |
| 40 | 400 | 22 | 220 | 10 | ▲ |

Postup výpočtů:

- N2  :  N1  =  U2  :  U1                           2)  N2  :  N1  =  U2  :  U1                   3)   N2  :  N1  =  U2  :  U1             4)  N2  :  N1  =  U2  :  U1

p =   N2  :  N1  	p =   N2  :  N1  		                  p =   N2  :  N1  	p =   N2  :  N1

40  :  10 = 80 : U1	N2  :  400  =  50  :  200	            300  :  600  = U2  : 220               400  :  N1  =  220  :  20

U1   =  20 V                                    N2  =  100 z  	                     U2  = 110 V	                             N1  =  40 z

p =  40  :  10  =  4 	 p = 100 :  400 = 0,25              p = 300  :  600  =  0,5               p =  400  :  40  =  10